Spezifikation

IWR6843AOPEVM

People Tracking

# Table of Contents

Table of Contents	2

1.	PROJEKTÜBERSICHT	4

1.1.	Zielsetzung	4

1.2.	Hauptziele	4

1.3.	Anwendungsfälle	4

2.	SYSTEMARCHITEKTUR	4

2.1.	Modulübersicht	4

3.	HARDWARE-SPEZIFIKATION	4

3.1.	Sensor	5

3.2.	Schnittstellen	5

3.3.	Stromversorgung	5

4.	DATENFORMAT-SPEZIFIKATION	5

4.1.	Frame-Struktur	5

4.2.	TLV-Struktur	6

4.3.	Unterstützte TLV-Typen	6

4.4.	Frame-Validierung	8

5.	KOORDINATENSYSTEM-SPEZIFIKATION	8

5.1.	World Coordinates (Raum)	8

5.2.	Sensor-Position	9

5.3.	Koordinatentransformation	9

6.	KONFIGURATIONS-SPEZIFIKATION	9

6.1.	CFG-Datei-Format	9

7.	SOFTWARE-ANFORDERUNGEN	10

7.1.	Python-Version	10

7.2.	Abhängigkeiten	10

8.	PERFORMANCE-ANFORDERUNGEN	10

8.1.	Durchsatz	10

8.2.	Buffer-Management	11

9.	FEHLERBEHANDLUNG UND ROBUSTHEIT	11

9.1.	Error-Kategorien	11

9.2.	Magic Word Re-Synchronisation	11

10.	VISUALISIERUNGS-SPEZIFIKATION	11

10.1.	Punkt-Färbung	12

10.2.	Interaktivität	12

10.3.	Update-Frequenz	12

11.	SICHERHEIT UND ZUVERLÄSSIGKEIT	12

11.1.	Eingabe-Validierung	12

11.2.	Exception-Handling	12

11.3.	Ressourcen-Limits	12

12.	TESTANFORDERUNGEN	13

12.1.	Modul-Tests	13

12.2.	Integrations-Tests	13

12.3.	User-Acceptance-Tests	13

13.	WARTUNG UND SUPPORT	13

13.1.	Logging	13

13.2.	Known Limitations	14

13.3.	Changelog	14

14.	GLOSSAR	14

15.	REFERENZEN UND NORMEN	14

# PROJEKTÜBERSICHT

## Zielsetzung

Entwicklung eines Python-basierten Echtzeit-Visualisierungssystems zur Verfolgung und Zählung von Personen in Innenräumen mittels eines Texas Instruments IWR6843AOP mmWave Radars.

## Hauptziele

- Echtzeit-Personenverfolgung mit Live-3D-Visualisierung

- Zuverlässige Datenübertragung über UART

- Vollständige TLV-Datenverarbeitung (mmWave SDK Format)

- Präzise Koordinatentransformation (sphärisch → kartesisch)

- Interactive 3D-Raumdarstellung

- Benutzerfreundliche Bedienung (Konsole + GUI)

## Anwendungsfälle

- Raumbelegungserkennung (Büros, Meeting Rooms)

- Personenzählung (Einzelhandel, Museen)

- Bewegungsverfolgung (Sicherheit, Analyse)

- Präsenzdetection (Energie-Management)

# SYSTEMARCHITEKTUR

## Modulübersicht

| MODUL | VERANTWORTUNG | EINGABE | AUSGABE |
| --- | --- | --- | --- |
| uart.py | UART-Kommunikation | Sensor (UART) | Rohe Bytes |
| parser.py | Frame-Dekodierung | Rohe Bytes | Frame-Dict |
| cli.py | Radar-Konfiguration | CFG-Datei | UART-Befehle |
| visualizer.py | 3D-Darstellung | Frame-Dict | matplotlib Plot |
| main.py | Orchestrierung | Config + Sensor | Live-Visualisierung |

# HARDWARE-SPEZIFIKATION

## Sensor

| Gerät | Texas Instruments IWR6843AOP EVM |
| --- | --- |
| Sensor Typ | 60 GHz Single-Chip Automotive Radar |
| Kanäle | 4 TX (Transmit) × 4 RX (Receive) |
| Reichweite | bis 6 m (konfigurierbar) |
| Update-Rate | 5–50 Hz (konfigurierbar) |
| Genauigkeit | 5–50 Hz (konfigurierbar) |

## Schnittstellen

| COM-Port | COM31 (konfigurierbar) |
| --- | --- |
| Baudrate | 115200 bps |
| Format | 8N1 (8 Datenbits, kein Parity, 1 Stoppbit) |
| Richtung | Sensor → PC (Eingabe) |
| Datenformat | mmWave SDK TLV Frames |

### UART Configuration

| COM-Port | COM31 (konfigurierbar) |
| --- | --- |
| Baudrate | 921600 bps |
| Format | 8N1 (8 Datenbits, kein Parity, 1 Stoppbit) |
| Richtung | PC → Sensor (Ausgabe) |
| Datenformat | *.cfg-Datei (ASCII-Text) |

## Stromversorgung

| Spannung | 5V USB |
| --- | --- |
| Stromaufnahme | max. 1,5 A |
| Versorgung | Standard USB-Kabel |

# DATENFORMAT-SPEZIFIKATION

## Frame-Struktur

| Byte 0-7 | Magic Word (0x02 0x01 0x04 0x03 0x06 0x05 0x08 0x07) |
| --- | --- |
| Byte 8-11 | Version (uint32, little-endian) |
| Byte 12-15 | Packet Length (uint32, little-endian) in Bytes |
| Byte 16-19 | Platform (uint32) |
| Byte 20-23 | Frame Number (uint32) |
| Byte 24-27 | CPU Cycles (uint32) |
| Byte 28-31 | Number of Detected Objects (uint32) |
| Byte 32-35 | Number of TLVs (uint32) |
| Byte 36-39 | Subframe Number (uint32) |
| Byte 40+ | TLV Payloads (variable Länge) |
| Header-Größe | 40 Bytes (konstant) |

## TLV-Struktur

| Offset | Feld | Typ | Bytes |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | Type | uint32_t | 4 |
| 4 | Length | uint32_t | 4 |
| 8 | Payload | variant | L |

Gesamtgröße TLV = 8 + Length Bytes

Wichtig: Length enthält nur die Payload-Länge, nicht den 8-Byte-Header.

## Unterstützte TLV-Typen

TLV 1020 – Compressed Points (Punkt-Wolke)

Zweck:      Detektierte Objekt-Punkte

Länge:      20 + (NumPoints × 8) Bytes

Payload-Format:

Bytes  0-3:   Elevation Unit (float32)

Bytes  4-7:   Azimuth Unit (float32)

Bytes  8-11:  Doppler Unit (float32)

Bytes 12-15:  Range Unit (float32)

Bytes 16-19:  SNR Unit (float32)

Bytes 20+:    Punkte (je 8 Byte):

Byte 0:     Elevation (int8)

Byte 1:     Azimuth (int8)

Byte 2-3:   Doppler (int16, little-endian)

Byte 4-5:   Range (uint16, little-endian)

Byte 6-7:   SNR (uint16, little-endian)

Transformation (sphärisch → kartesisch):

x = range × cos(elevation) × sin(azimuth)

y = range × cos(elevation) × cos(azimuth)

z = range × sin(elevation)

v = doppler × doppler_unit

_______________________________________________________________________________

TLV 1010 – 3D Target List (Verfolgte Personen)

Zweck:      Tracker-Ergebnisse

Länge:      112 × NumTracks Bytes

Payload-Format pro Track (112 Bytes):

OFFSET    FELD                  TYP         BYTES

─────────────────────────────────────────────────

0         Track ID              uint32      4

4         Position X            float       4

8         Position Y            float       4

12        Position Z            float       4

16        Velocity X            float       4

20        Velocity Y            float       4

24        Velocity Z            float       4

28        Acceleration X        float       4

32        Acceleration Y        float       4

36        Acceleration Z        float       4

40        Error Cov [16]        float       64

104       Gating Gain           float       4

108       Confidence Level      float       4

Koordinaten: World Space (Ursprung auf dem Boden)

_______________________________________________________________________________

TLV 1011 – Target Index (Punkt-zu-Track-Zuordnung)

Zweck:      Verknüpfung: Welcher Punkt → Welcher Track?

Länge:      NumPoints Bytes (1 Byte pro Punkt aus TLV 1020)

Payload-Format:

Byte i: Target ID des Punktes i

Werte:

0-253:  Track-ID (gültige Zuordnung)

254:    Point außerhalb Gating-Area

255:    Point nicht zugeordnet (Rauschen/Clutter)

_______________________________________________________________________________

TLV 1012 – Target Height (Körpergröße)

Zweck:      Geschätzte Höhe pro Track

Länge:      12 × NumTracks Bytes

Payload-Format pro Track (12 Bytes):

OFFSET    FELD              TYP         BYTES

────────────────────────────────────────────

0         Target ID         uint32      4

4         Max Z (Kopf)      float       4

8         Min Z (Füße)      float       4

Höhe = MaxZ - MinZ

_______________________________________________________________________________

TLV 1021 – Presence Indication

Zweck:      Ist jemand im konfigurierten Raumbereich?

Länge:      4 Bytes

Payload-Format:

Bytes 0-3: uint32

0 = Keine Anwesenheit erkannt

1 = Anwesenheit erkannt

_______________________________________________________________________________

## Frame-Validierung

Prüfungen im Parser:

1. Magic Word: Muss exakt 02 01 04 03 06 05 08 07 sein

2. Packet Length: ≥ 40 (Header-Mindestgröße)

3. TLV Boundaries: Jedes TLV muss vollständig im Frame liegen

4. TLV Type: Bekannte Typen (1020, 1010, 1011, 1012, 1021)

5. Object Count: Muss mit Punkt-Anzahl in TLV 1020 übereinstimmen

6. Payload Sizes: TLV 1020 = 20 + (Obj × 8), TLV 1010 = Tracks × 112, etc.

_______________________________________________________________________________

# KOORDINATENSYSTEM-SPEZIFIKATION

## World Coordinates (Raum)

Ursprung auf dem Fußboden an der Sensor-Projektion.

Grenzen für 8×5×3m Raum:

X: -4m bis +4m (Breite)

Y: 0m bis +5m (Tiefe)

Z: 0m bis +3m (Höhe)

## Sensor-Position

Konfiguration: sensorPosition 1 0 0

Höhe:               1m über Fußboden

Azimuth-Tilt:       0° (keine seitliche Neigung)

Elevation-Tilt:     0° (horizontal ausgerichtet)

Sensory Origin im World Space: (0, 0, 1)

## Koordinatentransformation

Point Cloud (TLV 1020):

Bei horizontaler Montage (Elevation-Tilt = 0):

world_x = radar_x + point_x

world_y = radar_y + point_y

world_z = radar_z + point_z

Beispiel: RADAR_Z = 1.0

point_z = 0.5 (relativ zum Sensor)

world_z = 1.0 + 0.5 = 1.5m (über Fußboden)

Tracks (TLV 1010):

Bereits in World Coordinates

Keine zusätzliche Transformation erforderlich

_______________________________________________________________________________

# KONFIGURATIONS-SPEZIFIKATION

## CFG-Datei-Format

Datei:        AOP_6m_default.cfg

Format:       ASCII Text, Zeile für Zeile

Kommentare:   % leitet Kommentar-Zeile ein

6.2 Kritische Parameter

Raum-Grenzen

boundaryBox -4 4 0 5 0 3

Tracking-Bereich in World Coordinates

Sensor-Position

sensorPosition 1 0 0

Höhe in Metern, Tilt in Grad

Presence-Detection-Zone

presenceBoundaryBox -3 3 0.5 4.5 0 3

Subset von boundaryBox

Frame-Rate

frameCfg 0 2 96 0 200.00 1 0

200ms = 5 Hz. Typischer Bereich: 50–500 ms

Tracker-Parameter

trackingCfg 1 2 800 30 46 96 55

_______________________________________________________________________________

# SOFTWARE-ANFORDERUNGEN

## Python-Version

Minimum:      Python 3.8

Empfohlen:    Python 3.9 oder neuer

Getestet:     Python 3.10

## Abhängigkeiten

PAKET           VERSION     ZWECK

────────────────────────────────────────────

matplotlib      ≥ 3.5.0     3D-Visualisierung

numpy           ≥ 1.20.0    Numerische Berechnungen

pyserial        ≥ 3.5       UART-Kommunikation

7.3 Betriebssystem-Anforderungen

OS              VERSION             ANMERKUNGEN

────────────────────────────────────────────────

Windows         10, 11              FTDI/CH340 Treiber erforderlich

Linux           Ubuntu 20.04+       udev-Regeln für USB-Zugriff

macOS           10.14+              Keine zusätzlichen Treiber

_______________________________________________________________________________

# PERFORMANCE-ANFORDERUNGEN

## Durchsatz

METRIK                          SOLLWERT        GRENZWERT

─────────────────────────────────────────────────────────

Frame-Rate (Parser)             10–20 fps       min. 5 fps

Frame-Rate (Visualizer)         5–10 fps        min. 2 fps

Latenz (Sensor → Display)       < 1 Sekunde     < 5 Sekunden

CPU-Auslastung (Parser)         < 20%           < 40%

Speicher (RAM)                  < 200 MB        < 500 MB

## Buffer-Management

UART-Puffer:                Betriebssystem-verwaltet (typisch 4–64 KB)

Frame-Parser-Buffer:        Dynamisch (max. 2× Packet Size)

Punkt-Cloud:                ~150 Punkte max. = ~1.2 KB pro Frame

Visualisierung:             ~50 Plot-Objekte = ~2 MB RAM

_______________________________________________________________________________

# FEHLERBEHANDLUNG UND ROBUSTHEIT

## Error-Kategorien

FEHLERTYP               BESCHREIBUNG                    BEHANDLUNG

────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Magic Word Error        Frame korrupt                   Frame verwerfen, re-sync

TLV Boundary Error      TLV überschreitet Paketgröße   Frame verwerfen

Serial Timeout          Keine Daten auf UART            Warnung, weiterwarten

Configuration Error     CFG-Datei falsch                Programm beenden, Fehler

Parser Crash            Unerwartete Daten               Try-Catch, Fehler loggen

## Magic Word Re-Synchronisation

Bei Verlust der Synchronisation:

1. Suche nach Magic Word im Buffer (Byte-für-Byte)

2. Verwerfe Bytes vor dem Magic Word

3. Behalte letzte 7 Bytes für grenzüberschreitende Detection

Maximaler Datenverlust: Ein fehlerhafter Frame

_______________________________________________________________________________

# VISUALISIERUNGS-SPEZIFIKATION

## Punkt-Färbung

Farbraum:     "Plasma" Colormap (matplotlib)

Achse:        SNR (Signal-to-Noise Ratio)

Min:          Dunkles Lila (niedriges SNR)

Max:          Helles Gelb (hohes SNR)

## Interaktivität

AKTION                          FUNKTION

────────────────────────────────────────

Linke Maustaste + Ziehen        3D rotieren

Mausrad                         Zoom

Rechte Maustaste + Ziehen       Pan (verschieben)

Home Button                     Zurücksetzen

## Update-Frequenz

Parser:       Alle verfügbaren Frames (18–20 fps bei CFG 200ms)

Plot:         Begrenzt auf 10 fps (konfigurierbar via _draw_interval)

Titel:        Aktualisiert mit jedem Plot-Update

_______________________________________________________________________________

# SICHERHEIT UND ZUVERLÄSSIGKEIT

## Eingabe-Validierung

• UART-Daten: Nur Bytes akzeptieren

• CFG-Befehle: ASCII-Text, max. 255 Zeichen pro Zeile

• Frame-Header: Alle Werte gegen Grenzen prüfen

## Exception-Handling

Das Programm nutzt Try-Catch-Blöcke für:

• KeyboardInterrupt: Sauberes Beenden

• Allgemeine Exceptions: Fehlerloggen

• Ressourcen-Freigabe (Visualizer, UART)

## Ressourcen-Limits

Max. Framesize:       64 KB (UART-Puffer)

Max. Objekte:         200 Punkte

Max. Tracks:          20 verfolgte Personen

Max. Speicher:        500 MB RAM

_______________________________________________________________________________

# TESTANFORDERUNGEN

## Modul-Tests

TEST                    BESCHREIBUNG                GRENZWERTE

────────────────────────────────────────────────────────────

Magic Word Detection    Findet korrekte Frames      100% Erkennungsrate

TLV Parsing             Dekodiert alle TLV-Typen    Keine Abweichungen

Coord Transform         Sphärisch → Kartesisch      ±1 cm Genauigkeit

UART Sync               Erholt sich von Fehlern     < 1 Frame Datenverlust

## Integrations-Tests

• End-to-End: Sensor → Parser → Visualizer

• Realtime-Performance unter Last

• Memory Leak-Prüfung (30 Min. Dauerbetrieb)

## User-Acceptance-Tests

• Korrekte Personenzählung (vs. manuelles Zählen)

• Raum-Rendering (vs. physische Dimensionen)

• Personen-Verfolgung (Konsistenz über Zeit)

_______________________________________________________________________________

# WARTUNG UND SUPPORT

## Logging

Struktur:

[TIMESTAMP] [LEVEL] [MODULE] Message

Beispiel:

2026-08-27 14:23:45.123 INFO parser Frame 1116: 150 objects, 3 tracks

2026-08-27 14:23:45.234 WARN visualizer Persons confidence filter: 0.5

## Known Limitations

1. Reichweite: Max. 6m (Sensor-Limitation)

2. Metallische Objekte: Können Signale stören

3. Zu schnelle Bewegungen: >2 m/s können zu Tracking-Verlust führen

4. Rauschignoranz: 255-markierte Punkte zeigen Spannungen

5. Framerate: < 20 fps bei hohem Objekt-Aufkommen

## Changelog

v1.0 (August 2026)

• Initial Release

• Unterstützt TLV 1020, 1010, 1011, 1012, 1021

• 3D-Visualisierung mit matplotlib

• Live-Personenzählung

_______________________________________________________________________________

# GLOSSAR

BEGRIFF             ERKLÄRUNG

────────────────────────────────────────────────────────────────

TLV                 Type-Length-Value (Datenformat des mmWave SDK)

UART                Universal Asynchronous Receiver-Transmitter

Track               Verfolgte Entität (Person) mit Kalman-Filter

SNR                 Signal-to-Noise Ratio (Signalqualität)

World Space         Koordinatensystem mit Ursprung auf dem Boden

Sensor Space        Koordinatensystem mit Ursprung am Radar

Doppler             Radialgeschwindigkeit

Confidence          Tracking-Zuverlässigkeit (0.0–1.0)

Presence            Erkennung von Anwesenheit im Raumareal

_______________________________________________________________________________

# REFERENZEN UND NORMEN

• TI IWR6843AOP Datenblatt

https://www.ti.com/product/IWR6843AOP

• mmWave SDK User Guide v4.0

https://www.ti.com/tool/MMWAVE_SDK

• 3D People Tracking Detection Layer Tuning Guide

https://www.ti.com/lit/pdf/SLUA213

_______________________________________________________________________________

DOKUMENT-KONTROLLE

VERSION     DATUM           AUTOR           ÄNDERUNGEN

──────────────────────────────────────────────────────

1.0         2026-08-27      ezuehlke        Initial

Gültig ab: 27.08.2026

Nächste Überprüfung: 27.02.2027

_______________________________________________________________________________